| dokument nr. |  | Funktion |  |  | sidst revideret |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 |  | RIB-ansvarlig |  |  | 25. marts 2022 |
| reference til |  | Træneransvarlig | Forudsætning | Have lyst til opgaven Har speedbådscertifikat |  |
| Ansvars/funktionsbeskrivelse |  |  |  |  |  |
| Formål: - At sikre at RIBs er klar til afgang umiddelbart efter skippermøde. - At sikre, at RIBs er forsvarligt fortøjet efter endt træning Udførelse: - Mødetid ca. 30 minutter før træningen starter. - Motorjoller tømmes for vand (ikke nødvendigvis den RIB-ansvarlige selv, men en af sejlerne, hvis de står og hænger. - Benzinbeholdning tjekkes, og der efterfyldes så tanken er min ½ fuld. (Benzin forefindes i XXXX). - Motorer opstartes ca. 5 min. før dagens træning, så de ligger i tomgang og ikke er helt kolde. - Efter træning sejles RIBs på plads, og fortøjres forsvarligt. - RIBs afrigges. - Megafon, radioer, signalflag mm. lægges på plads i XXXX. - Motorben hæves ud af vandet. - Tovværk opkvejles. - Bøjer lægges pænt i jollen - Tjek med træner / instruktør om evt. fejl og mangler på RIBs. Besked gives til grejmand. |  |  |  |  |  |
| HUSK | Ingen sejler RIBs uden speedbådscertifikat. Ingen sejler i RIBs uden CE-godkendt flydemiddel. Dødmandskontakt efterses altid inden sejlads. |  |  |  |  |
| Sikkerhed | Jvf. klubbens sikkerhedsregler – skriv andre relevante emner |  |  |  |  |